inframon

혼자 돌리기 — 다른 컴퓨터에서 받기부터 결과까지

이 프로그램은 Python 으로 혼자 돕니다. Claude 나 다른 AI 는 필요 없습니다.
PowerShell 에 한 줄만 붙여넣으면 대시보드까지 열립니다. 그 뒤는 화면에서 누르는 순서대로.

2026-09-09 · https://github.com/tjddnr8334-sudo/inframon

# 가장 쉬운 길 — PowerShell 에 한 줄 붙여넣기

키보드 Win + X → 터미널 을 열고, 아래 한 줄을 그대로 붙여넣고 Enter. 이것으로 0~3 절이 전부 자동입니다.

irm https://raw.githubusercontent.com/tjddnr8334-sudo/inframon/main/install.ps1 | iex

| 자동으로 하는 일 | 걸리는 시간 |
| --- | --- |
| Python 3.11+ · Git 확인 — 없으면 winget 으로 설치 | 0~3분 |
| GitHub 에서 받기 → 내 사용자 폴더 C:\Users\(이름)\inframon (이미 있으면 최신으로 갱신) | 10초 |
| 파이썬 패키지 전부 설치 → SNAP 1.1 GB 무인 설치 → snaphu (WSL 안에) | 5~15분 (처음만) |
| Earthdata 토큰 — 브라우저가 토큰 페이지를 열면 [Generate Token] → 터미널에 붙여넣고 Enter (계정이 없으면 그냥 Enter 로 건너뛰고 5절) | 30초 |
| 데모 → 진단 → 브라우저에 대시보드 | 1분 |

확인 ☐  브라우저에 http://localhost:8501 대시보드가 열린다 → 4절 로 바로 간다. 끄려면 터미널에서 Ctrl + C, 다시 띄우려면 같은 한 줄을 다시 붙여넣는다.

이 한 줄이 안 되는 컴퓨터(인터넷 차단, winget 없음)만 아래 0~3 절을 손으로 합니다.

# 0. 준비물 — 두 개만 설치 (한 번)

|  | 어디서 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.11 이상 | https://www.python.org/downloads/ | 설치 첫 화면 맨 아래 'Add python.exe to PATH' 체크 |
| Git | https://git-scm.com/download/win | 전부 기본값으로 '다음' |

PowerShell 을 엽니다: 키보드 Win + X → 터미널. 그리고:

python --version
git --version

확인 ☐  `Python 3.11.x` 이상, `git version 2.x` 가 찍힌다. 'python 은 인식되지 않는 명령' 이면 Python 재설치(PATH 체크).

# 1. GitHub 에서 받기

cd $HOME
git clone https://github.com/tjddnr8334-sudo/inframon
cd inframon

확인 ☐  `Receiving objects: 100%` 가 찍히고, `cd inframon` 뒤 프롬프트가 `...\inframon>` 로 바뀐다.

# 2. 전부 설치 (한 줄, 5~10분)

python start.py --full

이 한 줄이: 파이썬 확인 → 가상환경(.venv) 생성 → inframon 과 필요한 패키지 전부(torch·scipy·pyproj·rasterio·asf_search·streamlit 등 20개) 설치 → 데모 실행 → 진단 리포트. 한 번만 하면 됩니다.

확인 ☐  마지막 부분에 `판정: ✅ 코어 동작 가능`. 그 위 [의존성] 목록이 전부 ✅.

남는 ⚠ 는 하나뿐이어야 합니다 — Earthdata 토큰 없음. 이것은 위성 원본(SLC)을 내려받을 때만 필요하고, 5번에서 넣습니다. 이미 만들어진 교량 결과를 보는 데는 필요 없습니다.

# 3. 대시보드 띄우기

python start.py --dashboard

브라우저가 자동으로 열립니다. 안 열리면 주소창에 http://localhost:8501 을 직접 칩니다. 끄려면 그 터미널에서 Ctrl + C. 다음부터 대시보드만 바로 띄우려면:

.venv\Scripts\streamlit run src\inframon\dashboard\app.py

그림 1. 대시보드 — 왼쪽에서 교량을 고르고, 본문 ⓪ 시작에서 전 과정을 돌린다.

확인 ☐  그림 1 과 같은 화면. ① 이 컴퓨터 준비 상태 에서 점검 항목이 대부분 ✅ 이고, ⚠ 는 Earthdata 하나.

# 4. 대시보드에서 무엇을 누르나 — 화면 순서대로

대시보드 본문은 위에서 아래로 ① → ② → ③ 순입니다. 스크롤을 내리면서 이 순서로 누릅니다.

## 4-1. ① 이 컴퓨터 준비 상태 — 보기만

그림 2. ① 준비 상태 — '모든 항목 준비 완료' 면 아무것도 누르지 않고 아래로. 막힌 항목이 있으면 '자세히 보기' 를 펼쳐 설치법을 본다.

확인 ☐  모든 항목 준비 완료 — 바로 진행하세요 초록 띠. 막힌 항목 0건.

## 4-2. ② 교량 선택 — 이름 또는 좌표

그림 3. ② 교량 선택 — 교량명 입력 후 🔎 찾기, 또는 위도·경도 칸에 직접 입력.

| 누를 것 | 무엇을 하나 | 그다음 |
| --- | --- | --- |
| 교량명 칸에 이름 입력 → 🔎 찾기 | 전국교량표준데이터+OSM 에서 검색해 위도·경도 칸을 채움 | 아래 ③ 으로 |
| 또는 위도 · 경도 칸에 숫자 입력 후 Tab | 예: 마포대교 37.5337 · 126.9366 | 아래 ③ 으로 |

확인 ☐  위도·경도 칸에 그 교량 좌표가 들어가 있다(기본값 37.5665·126.978 = 서울시청이 아닌지 확인).

## 4-3. ③ 전 과정 실행 — 버튼 두 개

그림 4. ③ 전 과정 실행 — 왼쪽 📋 계획 보기(수 초, 무료) · 오른쪽 ▸ 전체 실행(수 시간). 누르면 아래 '계획 수립 중…' 이 돈다.

| 버튼 | 하는 일 | 걸리는 시간 | 필요한 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 📋 계획 보기 (빠름) | 어느 궤도에 SLC 가 몇 장 있는지, 교량 제원, 각 단계 계획만 | 10~30초 | 인터넷 |
| ▸ 전체 실행 (수 시간) | SLC 다운로드 → SNAP → 언래핑 → PS/DS → PINN → CRI → 트윈 → BMAP 등록 | 1~3시간 | Earthdata 토큰 · SNAP · snaphu |

처음이면 반드시 계획 보기부터 누릅니다. 장면 수가 나오면 전체 실행할 가치가 있는지 판단할 수 있습니다.

그림 5. 계획 보기 결과 — 진행 상황에 단계별 ✅/❌. '②④ SLC·트랙·프레임 ASC path127 · 41장' 이 이 교량에 쓸 수 있는 위성 장면이다. ①의 ❌ 는 OSM 서버 일시 오류(504) — 다시 누르면 된다.

확인 ☐  진행 상황에 ②④ SLC·트랙·프레임 … N장 이 ✅ 로 나온다. N 이 10장 미만이면 그 교량은 이 궤도로 어렵다.

## 4-4. 결과 보기

전체 실행이 끝나면 화면 아래 진행 상황에 ⑫ PINN→FRAM · ⑬ IFC 디지털트윈 · ⑭ BMAP 등록까지 ✅ 가 찍히고, 결과 파일은 왼쪽 저장 위치 폴더 아래 생깁니다. 위 탭 ① InSAR · ② PINN · ③ FRAM 을 눌러 화면에서도 봅니다.

확인 ☐  진행 상황 마지막 줄까지 ✅. 폴더에 twin.viewer.html 이 생겼다 → 더블클릭.

## 4-5. 왼쪽 사이드바 — 보조 기능

| 펼침 항목 | 언제 |
| --- | --- |
| 🔎 교량명 검색 (CSV+OSM) | 본문 ② 대신 사이드바에서 검색 — 지도에 마커, 마커 클릭으로 선택 |
| 📐 좌표로 지정 (측량 원점계) | TM 좌표(EPSG:5186 등)로 줄 때 |
| 🗺 교량 포트폴리오 | 이미 돌린 교량 목록 — 클릭하면 그 교량 결과로 전환 |
| ⚙ 데모 데이터 생성 | 위성 자료 없이 프로그램 동작만 확인할 때 |

## 4-6. 같은 것을 명령 한 줄로 (대시보드 없이)

python scripts\demo_4pm.py                     # 정자교 44초, 결과 창 4개 자동 열림
python scripts\bridge_run.py --name 청양교 --lat 36.450655 --lon 126.80732
python scripts\bridge_run.py --batch docs\bridges\batch.json   # 여러 교량 한 번에

# 5. 외부 도구 — SNAP · snaphu · Earthdata 토큰 (한 번)

위성 원본(SLC)부터 돌리려면 셋이 필요합니다. 한 줄 설치기가 이미 했다면 건너뜁니다. 빠진 것만 채우려면:

python start.py --tools

| 도구 | 프로그램이 하는 일 | 사람이 할 일 |
| --- | --- | --- |
| SNAP (ESA) | 1.1 GB 내려받아 내 사용자 폴더에 무인 설치, gpt 경로 기록 | 없음 (기다리기) |
| snaphu | WSL(Ubuntu) 안에 apt 로 설치. WSL 이 없으면 설치를 걸고 재부팅 안내 | 관리자 승인 '예', 재부팅 후 같은 명령 한 번 더 |
| Earthdata 토큰 | 토큰 페이지를 브라우저로 열고, 붙여넣은 토큰을 NASA 서버에 확인한 뒤 저장 | 가입(무료) → 로그인 → [Generate Token] → 복사 → 터미널에 붙여넣기 |

확인 ☐  마지막 줄 `결과: snap ✅, snaphu ✅, earthdata ✅`. `python -m inframon --doctor` 의 [외부 도구] 세 줄이 전부 ✅.

토큰만 따로 넣을 때: `python -m inframon --earthdata-save <토큰>`. 계정 가입은 https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new — 프로그램이 대신 가입할 수 없는 유일한 것입니다.

그다음 새 교량:

python -m inframon --pipeline 37.5337,126.9366 --pipeline-mode plan --out docs\bridges\마포대교\plan   # 계획만(1분)
python scripts\bridge_run.py --name 마포대교 --lat 37.5337 --lon 126.9366                           # 끝까지(1~3시간)

확인 ☐  계획: `②④ SLC·트랙·프레임  ASC path127 · 41장` 처럼 장면 수가 나온다. 끝까지: `⓪ SLC → InSAR` 부터 `⑩` 까지 찍힌다.

# 6. 결과 보기

| 파일 (docs\bridges\<교량>\) | 무엇 | 여는 법 |
| --- | --- | --- |
| twin.viewer.html | 3D 디지털 트윈 — 변위 속도 | 더블클릭 (인터넷 불필요) |
| twin_cri.viewer.html | 3D 디지털 트윈 — CRI 위험도 | 더블클릭 |
| brief.png | 건기연 형식 4단 그림 (a)(b)(c)(d) | 더블클릭 |
| 결과.md | 수치 표 · 무엇을 어디서 가져왔나 · 감사 판정 · 못 한 것 | 메모장·VS Code |
| <교량>_proxy.ifc | IFC4 교량 모델 | Revit · BlenderBIM |

그림 6. twin.viewer.html — IFC 부재(A1·P1~P4·S1) 위 InSAR 점. 드래그 회전, 점 클릭 = 값·부재.

그림 7. brief.png — (a) PS 배치 (b) 잔차고도 (c) 속도 ± 95% CI (d) 시계열.

## 6-1. 결과.md 에서 반드시 볼 세 줄

| 줄 | 뜻 |
| --- | --- |
| 감사 ¦ 보고 가능 / 조건부 / 보고 불가 | 이 결과를 보고에 써도 되는가를 파일이 스스로 판정. 사유가 뒤에 붙음 |
| ⓘ EI·고유진동수는 설계 제원 기반 | 위성은 상대 변위만 보므로 강성은 관측이 아님 — 감점이 아니라 표기 |
| ⚠ 알려진 사고 교량 | 정자교처럼 사고 이력이 있으면 맨 앞에 적힘. '정상' 을 보고 근거로 쓰지 말 것 |

# 7. 막히면

| 증상 | 조치 |
| --- | --- |
| `python` 은 인식되지 않는 명령 | Python 재설치, 'Add python.exe to PATH' 체크. PowerShell 새로 열기 |
| `git` 은 인식되지 않는 명령 | Git 설치 후 PowerShell 새로 열기 |
| 설치가 중간에 멈춤 / 빨간 글씨 | 인터넷·방화벽 확인 후 같은 명령 다시 (이미 깔린 것은 건너뜀) |
| 8501 이 안 열림 | 터미널 마지막 줄 주소를 브라우저에 직접. 이미 쓰는 포트면 `--server.port 8502` |
| '토큰 없음' / 'SNAP gpt 없음' / 'snaphu 없음' | `python start.py --tools` (5절) — 빠진 것만 채운다 |
| snaphu 에서 'WSL 설치 → 재부팅' | 재부팅 후 `python start.py --tools` 한 번 더 |
| OSM 조회 실패(504) | 자동 재시도 3회. 잠시 후 다시. 캐시가 있으면 캐시 사용 |
| 실행이 죽음 | 같은 명령 다시 (받은 위성 자료는 재사용). `결과.md` 의 '예외:' 줄이 사유 |
| '교면 위 점 0' | 교량이 작거나 궤도 방향이 불리. 계획(5번)에서 장면 수·궤도 먼저 |

# 8. 전체 그림 — 무엇이 어디서 오나

유저: 교량 좌표 하나
  │
  ├─ ① 제원      파트너 실측 CSV → OSM → 전국교량표준데이터
  ├─ ⓪ SLC       ASF (Earthdata 토큰)          ┐ 트랙이 없을 때만
  ├─ ⓪ InSAR     SNAP → snaphu 언래핑          ┘ (1~3시간)
  ├─ ④ 점 선택   쉬프트 보정(기하·처리 오프셋) → 교량 위 PS/DS
  ├─ ⑤ 잔차고도  점이 지면이 아니라 교면 위임을 고도로 확인
  ├─ ⑥ IFC 트윈  실측 제원 → IFC4 → 점을 부재에 결합 → 3D
  ├─ ⑦ PINN·CRI  가상센싱(전체 변위장) → 위험도·경보
  ├─ ⑧ 브리프    건기연 형식 4단 그림
  ├─ ⑨ 감사      보고 가능 / 조건부 / 불가 — 파일이 스스로
  └─ ⑩ 결과.md   전부 기록. 못 한 것은 못 했다고

없는 것은 없다고 적고 넘어갑니다 — 멈추지 않습니다. 어느 교량을 보고에 쓸지는 유저가 정합니다.