inframon

교량 InSAR → PINN 가상센싱 → 위험도 → IFC 디지털 트윈

사용자 워크플로우 안내서

2026-09-09 · https://github.com/tjddnr8334-sudo/inframon

# 1. 이 프로그램이 하는 일

위성 레이더(Sentinel-1 InSAR)로 교량의 미세 변위를 재고, 그 관측을 물리 모델(PINN)에 넣어 관측점이 없는 곳까지 변위장을 채우고, 그것으로 위험도(CRI)를 내고, 전부를 3D 디지털 트윈(IFC) 위에 올립니다. 유저가 하는 것은 교량을 고르는 것뿐입니다.

| 단계 | 무엇을 | 어디서 |
| --- | --- | --- |
| ① 교량 선정 | 좌표 하나 → 연장·경간·폭·형식·형하고 | 파트너 실측 CSV → OSM → 표준데이터 |
| ⓪ SLC 확보 | Sentinel-1 SLC 검색·다운로드 | ASF (Earthdata 토큰 필요) |
| ⓪ InSAR | 간섭도 → 위상 언래핑 → 변위 시계열 | SNAP + snaphu |
| ④ PS/DS | 교량 위 산란체 선별, 쉬프트 보정 | inframon |
| ⑤ 잔차고도 | 점이 지면이 아니라 교면 위임을 고도로 증명 | inframon (수직기선 B⊥) |
| ⑥ IFC 트윈 | 실측 제원 → IFC4 → 점을 부재에 결합 → 3D | inframon |
| ⑦ PINN·CRI | 가상센싱(전체 변위장) → 위험도·경보 | inframon |
| ⑧ 브리프 | 건기연 형식 4단 그림 (a)(b)(c)(d) | inframon |
| ⑨ 감사 | 이 결과를 보고에 써도 되는가 — 파일이 스스로 판정 | inframon |
| ⑭ BMAP | 파트너 플랫폼(Pontifex) 전송 | HTTP API |

# 2. 전체 흐름

유저: 교량 좌표 하나  (예: 마포대교 37.5337, 126.9366)
         │
         ▼
  ① 제원 ──► ⓪ SLC 다운로드 ──► ⓪ InSAR(SNAP·snaphu) ──► 트랙 h5
         │                                                  │
         │        (트랙이 이미 있으면 여기부터)              ▼
         └──► ② 데크선 ─► ③ 지면 ─► ④ 점 선택(쉬프트 보정) ─► ⑤ 잔차고도
                                                            │
                       ┌────────────────────────────────────┘
                       ▼
  ⑥ IFC 트윈(3D) ◄── ⑦ PINN 가상센싱 → CRI 위험도 ──► ⑧ 브리프 그림
                       │
                       ▼
  ⑨ 감사(보고 가능 / 조건부 / 불가) ──► ⑩ 결과.md ──► ⑭ BMAP 전송(선택)

각 단계는 없는 것은 없다고 적고 넘어갑니다 — 멈추지 않습니다. 어느 교량을 보고에 쓸지는 감사 판정과 결과.md 를 보고 유저가 정합니다.

# 3. 다른 컴퓨터에서 처음부터 — PowerShell 단계별

아래 순서 그대로 하면 됩니다. 각 단계에 확인 ☐ 이 있으니 그것이 나오면 다음으로, 안 나오면 6장(막히면)으로. 처음 한 번은 10~20분, 그다음부터는 대시보드만 띄우면 됩니다.

| 단계 | 하는 것 | 시간 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 프로그램을 둘 폴더로 이동 → 한 줄 붙여넣기 (받기·파이썬 패키지·SNAP·snaphu 전부) | 10~20분 | `결과: snap ✅, snaphu ✅, earthdata ✅, slc_dir ✅` |
| 3.2 | ↳ 그 안에서 Earthdata 토큰 붙여넣기 (브라우저가 열림) | 1분 | `✅ Earthdata 토큰 확인(CMR 200)` |
| 3.3 | ↳ 그 안에서 SLC 보관 폴더 고르기 | 10초 | `✅ SLC 보관 폴더 — E:\SLC` |
| 3.4 | 이 PC 에 뭐가 있나 (진단) | 10초 | [외부 도구·자격] 네 줄 전부 ✅ |
| 3.5 | 대시보드 띄우기 — 화면으로 보고 누르기 | 20초 | 브라우저에 http://localhost:8501 |
| 3.6 | 먼저 되는 것으로 한 번 (정자교 시연) | 44초 | `⑩ 결과 문서` · `rc=0` · 창 4개 |
| 3.7 | 새 교량 — 계획만 | 1분 | `②④ SLC·트랙·프레임 … N장` |
| 3.8 | 새 교량 — 끝까지 (SLC 다운로드 → InSAR → 트윈) | 1~3시간 | `docs\bridges\<교량>\결과.md` |
| 3.9 | 결과 보기 | — | twin.viewer.html 더블클릭 |

## 3.0 미리 있어야 하는 것

|  | 무엇 | 없으면 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.11+ | python.org — 설치 화면에서 'Add python.exe to PATH' 체크 | 3.1 의 한 줄이 winget 으로 깔아 줌 |
| Git | git-scm.com | 3.1 의 한 줄이 winget 으로 깔아 줌 (그것도 안 되면 zip 으로 받음) |
| Earthdata 계정 | https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new — 무료, 3분, 메일 인증 | 사람이 직접 가입해야 함 — 프로그램이 대신 못 하는 유일한 것 |
| 디스크 | SLC 1장 4~8 GB × 교량당 30~50장 → 200~400 GB | 큰 드라이브를 3.3 에서 고른다 |

SNAP·snaphu·토큰 저장·SLC 폴더는 3.1 한 줄이 받아서 준비합니다. 트랙이 이미 있는 교량(정자교·청양교·내곡교 등)만 볼 거면 Python·Git 만 있으면 됩니다.

## 3.1 폴더로 이동 → 한 줄 (10~20분)

PowerShell 을 엽니다(Win + X → 터미널). 먼저 프로그램을 둘 폴더로 이동합니다 — 그 아래에 `inframon` 폴더가 생깁니다. 그다음 한 줄을 붙여넣고 Enter.

cd E:\                                                                              # ① 프로그램을 둘 곳 (원하는 드라이브·폴더)
irm https://raw.githubusercontent.com/tjddnr8334-sudo/inframon/main/install.ps1 | iex   # ② 전부

이 한 줄이 순서대로:

Python·Git 확인 — 없으면 winget 으로 설치

GitHub 에서 받기 → `E:\inframon` (이미 있으면 git pull 로 갱신)

가상환경 `.venv` 만들고 파이썬 패키지 전부(torch·scipy·pyproj·rasterio·asf_search·streamlit 등) 설치 — 5~10분

SNAP 1.1 GB 내려받아 무인 설치 (이미 있으면 건너뜀) · snaphu WSL 안에 설치 (WSL 없으면 설치 걸고 재부팅 안내)

Earthdata 토큰 — 브라우저를 열고 붙여넣기 기다림 → 3.2

SLC 보관 폴더 — 드라이브를 묻는다 → 3.3

데모 → 진단 → 브라우저에 대시보드 http://localhost:8501 (끄려면 Ctrl + C)

손으로 하려면 (같은 폴더에서, 한 줄과 같은 일):

cd E:\
git clone https://github.com/tjddnr8334-sudo/inframon
cd inframon
python start.py --full --tools

확인 ☐  `결과: snap ✅, snaphu ✅, earthdata ✅, slc_dir ✅` 와 그 아래 진단의 `판정: ✅ 코어 동작 가능`.

이후 명령은 `python` 이 아니라 `.venv\Scripts\python` 으로 부릅니다 — start.py 가 시스템 파이썬이 아니라 `.venv` 안에 설치하기 때문입니다. 그냥 `python -m inframon` 은 새 컴퓨터에서 'No module named inframon' 이 납니다. (`python start.py …` 만 예외 — 이 파일은 표준 라이브러리만 씁니다.)

## 3.2 Earthdata 토큰 — 프롬프트가 뜨면 (1분)

터미널에 `3) 여기 붙여넣고 Enter` 가 뜨고 브라우저에 Earthdata 페이지가 열립니다.

계정이 없으면 가입(무료): https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new → 메일 인증 → 로그인

프로필 화면(이름·Username·Email 이 보임) 위쪽 작은 메뉴 Generate Token → 아래 GENERATE TOKEN 버튼

가려진 토큰 옆 Show Token 또는 복사 아이콘 → `eyJ0eXAiOi…` 로 시작하는 긴 문자열 전체 복사

PowerShell 로 돌아와 붙여넣고 Enter — 프로그램이 NASA 서버(CMR)에 한 번 조회해 유효할 때만 저장

토큰은 비밀번호와 같습니다 — 터미널에만 붙여넣고 채팅·메일·문서에는 넣지 않습니다. 노출됐으면 같은 페이지에서 새로 발급(최대 2개)하고 옛것은 Revoke

60일짜리 — 만료 7일 전부터 프로그램이 자동 갱신하므로 다시 붙여넣을 일은 거의 없습니다

확인 ☐  `✅ Earthdata 토큰 확인(CMR 200) → C:\Users\<이름>\.inframon\earthdata_token`. 그냥 Enter 로 건너뛰었으면 나중에 `python start.py --tools --no-demo`.

## 3.3 SLC 보관 폴더 — 물으면 (10초)

위성 원본은 장당 4~8 GB, 교량 하나에 200~400 GB 까지 갑니다. C: 에 두면 곧 차니 큰 드라이브를 고릅니다. 드라이브별 여유 공간이 표시됩니다.

드라이브 여유 공간:
      C:\  여유    120.3 GB / 476 GB
      E:\  여유   1827.0 GB / 1863 GB
    SLC 보관 폴더 (Enter = E:\SLC, 건너뛰려면 '-'):  E:\SLC

원하는 경로를 치거나 Enter(여유가 가장 큰 드라이브의 `\SLC`). 이미 정해져 있으면 현재 위치를 보여 주고 Enter = 유지, 새 경로 = 변경. 이후 다운로드는 `E:\SLC\<궤도_프레임>\` 에 떨어지고, 같은 프레임을 쓰는 다음 교량은 다운로드를 건너뜁니다. 나중에 바꾸려면 `.venv\Scripts\python -m inframon --slc-dir D:\SLC` (없으면 만듦).

확인 ☐  `✅ SLC 보관 폴더 — E:\SLC (새로 만듦)` 또는 `유지: …`.

## 3.4 이 PC 에 뭐가 있나 (10초)

.venv\Scripts\python -m inframon --doctor

[외부 도구·자격 — `python start.py --tools` 가 준비하는 것]
    ✅ Earthdata 토큰   C:\Users\<이름>\.inframon\earthdata_token (만료 D-59)
    ✅ SNAP gpt       C:\Program Files\esa-snap\bin\gpt.exe
    ✅ snaphu         wsl:/usr/bin/snaphu
    ✅ SLC 보관 폴더      E:\SLC (0장)
  [가능한 기능]  … ✅ slc_download  ✅ insar_snap  ✅ unwrap_snaphu  ✅ full_pipeline
  판정: ✅ 코어 동작 가능

확인 ☐  [외부 도구·자격] 네 줄 전부 ✅, [가능한 기능] 에 `full_pipeline ✅`. ❌ 가 있으면 그 줄에 적힌 대로 하거나 `python start.py --tools --no-demo` (빠진 것만 다시).

## 3.5 대시보드 띄우기 (20초)

명령 대신 화면으로 하려면 대시보드를 띄웁니다. 3.1 의 한 줄 설치기는 끝에 자동으로 띄우지만, `--tools` 나 `--full` 만 돌렸으면 뜨지 않으니 따로 띄웁니다:

python start.py --dashboard                                  # 브라우저 자동 열림 (설치 상태도 같이 확인)
.venv\Scripts\streamlit run src\inframon\dashboard\app.py     # 다음부터 대시보드만 바로

브라우저가 자동으로 열립니다. 안 열리면 주소창에 http://localhost:8501 을 직접 칩니다. 끄려면 그 터미널에서 Ctrl + C.

그림 1. 대시보드 — 왼쪽에서 교량을 고르고, 본문 ①→②→③ 순으로 누른다.

| 순서 | 화면 | 누를 것 |
| --- | --- | --- |
| ① | 이 컴퓨터 준비 상태 | 보기만. '모든 항목 준비 완료' 면 아래로. 막힌 항목이 있으면 🔧 외부 도구 준비 펼침에서 버튼/붙여넣기 |
| ② | 교량 선택 | 교량명 입력 → 🔎 찾기 (또는 위도·경도 칸에 직접 입력) |
| ③ | 전 과정 실행 | 먼저 📋 계획 보기 (10~30초, SLC 몇 장인지 확인) → 그다음 ▶ 전체 실행 (1~3시간) |
| 또는 | 탭 ① InSAR → ② PINN → ③ FRAM → ④ 잔존수명 | 한 단계씩 보며 가려면 각 탭 맨 위 ▶ 이 단계 실행. 앞 단계 결과가 없으면 눌리지 않고 무엇을 먼저 할지 알려 줍니다. 탭 줄 아래 진행 띠에 단계별 ✅/⬜ |

3.6~3.8 의 명령줄과 같은 일을 이 세 단계가 합니다. 진행 상황에 `②④ SLC·트랙·프레임 — ASC path127 · 41장` 처럼 ✅ 가 찍히면 그 교량은 돌릴 수 있는 것입니다. 왼쪽 사이드바 🔎 교량명 검색 → 지도 마커 클릭 → 💾 타깃 저장 → 🚀 끝까지 돌리기 로 해도 같습니다.

탭의 뜻: ⓪ 시작 은 준비 확인·교량 선택·실행. ① InSAR · ② PINN · ③ FRAM · ④ 잔존수명 은 그 순서로 만들어지는 결과를 보는 곳이고, 각 탭 맨 위 ▶ 로 그 단계만 (다시) 돌릴 수도 있습니다 — ⓪ 의 ▶ 전체 실행과 같은 코드, 같은 결과 파일(<저장 폴더>\pipeline\project.h5). ⑤ PSI 방법론 은 PS·SBAS·QPS 세 처리법 비교(참고).

확인 ☐  브라우저에 그림 1 화면. ① 이 컴퓨터 준비 상태 가 '모든 항목 준비 완료'.

## 3.6 먼저 되는 것으로 한 번 — 정자교 시연 (44초)

.venv\Scripts\python scripts\demo_4pm.py

이미 처리된 트랙으로 정자교를 끝까지 돌리고 결과 창 4개(3D 속도 · 3D 위험도 · 브리프 그림 · 결과.md)를 엽니다. 이것이 되면 ⑥~⑩(트윈·PINN·브리프·감사·결과)이 이 PC 에서 도는 것입니다.

확인 ☐  터미널에 ⑩ 결과 문서 까지 찍히고 `rc=0`. 3D 창에서 드래그 회전, 점 클릭 = 값·부재.

그림 2. 3D 디지털 트윈 — IFC 부재(A1·P1~P4·S1) 위에 InSAR 점. 점을 클릭하면 값·부재·GlobalId.

## 3.7 새 교량 — 계획만 먼저 (1분)

.venv\Scripts\python -m inframon --pipeline 37.5337,126.9366 --pipeline-mode plan --out docs\bridges\마포대교\plan

좌표만 주면 제원(파트너 CSV → OSM → 표준데이터)과, 어느 궤도에 SLC 가 몇 장 있는지를 검색합니다. 다운로드는 하지 않습니다. 장면 수가 10장 미만이면 그 교량은 이 궤도로 어렵습니다 — 다른 교량이나 궤도를 봅니다.

확인 ☐  ②④ SLC·트랙·프레임  ASC path127 frame120 · 41장 처럼 궤도·프레임·장면 수. ①의 ❌ 는 OSM 서버 일시 오류(504) — 다시 돌리면 됩니다.

## 3.8 새 교량 — 끝까지 (1~3시간)

.venv\Scripts\python scripts\bridge_run.py --name 마포대교 --lat 37.5337 --lon 126.9366

트랙이 없으므로 ⓪ SLC 다운로드(3.3 폴더로) → SNAP → 언래핑부터 갑니다. 단계마다 찍힙니다:

⓪ SLC → InSAR      ← 대부분의 시간 (다운로드 GB 단위 · SNAP 수십 분)
① 제원  ② 데크선  ③ 지면  ④ 점 선택  ⑤ 잔차고도
⑥ IFC 트윈  ⑦ PINN·CRI  ⑧ 브리프  ⑨ 감사  ⑩ 결과 문서

중간에 죽으면 같은 명령을 다시 — 받아 둔 SLC 는 재사용합니다. 여러 교량은 `--batch docs\bridges\batch.json`.

확인 ☐  `docs\bridges\마포대교\결과.md` — 각 단계가 무엇을 어디서 가져왔는지, 못 한 것은 왜인지. 4장에서 읽는 법.

## 3.9 결과 보기

| 파일 (docs\bridges\<교량>\) | 무엇 | 여는 법 |
| --- | --- | --- |
| twin.viewer.html | 3D 트윈(변위 속도 채널) | 더블클릭 — 인터넷 불필요 |
| twin_cri.viewer.html | 3D 트윈(CRI 위험도 채널) | 더블클릭 |
| brief.png | 건기연 형식 4단 그림 (a)(b)(c)(d) | 더블클릭 |
| 결과.md | 수치 표 · 출처 · 감사 판정 · 적어 둘 것 · 원리상 못 하는 것 | 메모장 · VS Code |
| <교량>_proxy.ifc | IFC4 프록시 교량 | Revit · BlenderBIM |

화면으로 보려면 3.5 의 대시보드 — 왼쪽 포트폴리오에서 교량을 고르면 위 탭 ① InSAR · ② PINN · ③ FRAM 에 같은 결과가 나옵니다.

# 4. 결과를 어떻게 읽나

## 4.1 브리프 그림 (a)(b)(c)(d)

그림 3. 정자교 — (a) PS 교축 배치 (b) 잔차고도: 교면 위 점이 지면보다 +5.2 ± 1.2 m (c) 속도 ± 95% CI (d) 시계열·추세

| 패널 | 보는 것 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| (a) | PS 가 교면 안에 몇 개, 어디에 | 교면 밖 점은 지반 — 교량 값에 섞이면 안 됨 |
| (b) | DEM 대비 상대고도 | 교면 위 점이 지면보다 형하고만큼 높으면 교면 위 산란체 확인 |
| (c) | 속도 ± 95% CI, ±0.5 mm/yr 참고범위 | 오차막대가 0 을 포함 → 유의한 변형 없음 |
| (d) | 시계열 중앙값 · 추세 | 계절 주기 정상 · 추세 mm/yr |

## 4.2 감사 판정

| 판정 | 뜻 | 예 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 보고 가능 | 언래핑·교량 포함·경간·PINN 물리값 전부 통과 | 청양교 · 내곡교 |
| 🟡 조건부 | 쓸 수는 있으나 사유가 있음 — 사유를 함께 적을 것 | 정자교(붕괴 교량, 관측으로 못 봄) |
| ❌ 보고 불가 | 래핑 위상 · 교량 위 점 0 · 비물리 값 | 동수원(OSM 연장 불일치) |

ⓘ 표기는 감점이 아니라 반드시 알아야 할 사실입니다 — 예: 'EI·고유진동수는 관측값이 아니라 설계 제원 기반'.

## 4.3 PINN 가상센싱

그림 4. 관측점 12개로 학습한 PINN 이 교축 200점 × 201시점의 전체 변위장을 채운다. 흰 선 = 관측점 위치. 관측점 밖은 외삽.

# 5. 이 프로그램이 원리상 못 하는 것 — 결과를 읽기 전에

| 항목 | 왜 | 그러면 |
| --- | --- | --- |
| EI(강성) 관측 식별 | InSAR 는 상대 변위 — 자중 처짐(청양교 이론 345 mm)은 위성이 보기 전에 이미 들어가 있음 | EI·고유진동수는 설계 제원 기반 (ⓘ 표기). 절대 강성은 레벨링·GNSS 필요 |
| 데크 위 PS 밀도 | Sentinel-1 화소 ~11 m. 81 m 교량은 교축 구간당 화소 1.3개 | 고해상도 SAR·코너리플렉터. 긴 교량(마포대교 1,390 m)은 유리 |
| 쉬프트 방향 | 궤도 heading 이 정함 — 조정 대상 아님 | 크기 δh 는 잔차고도로 관측값 대체 |
| 국부 붕괴 탐지 | 정자교 2023-04-05 보도부 붕괴(수 m)는 화소보다 작음. 열·추세 제거 후 계단 z=−0.6 | 알려진 사고 교량은 자동 표기하고 '정상'을 보고 근거로 쓰지 않음 |
| 시점 수 | 속도 95% CI 는 장 수가 정함. 25장 → 2.5 mm/yr, 201장 → 0.2 mm/yr | 브리프 기준 ≥100장. 부족하면 판정 보류 |

# 6. 막히면

⓪ '토큰 없음' → 3.2 로. 발급은 urs.earthdata.nasa.gov (1분).

'SNAP gpt 없음' → SNAP 설치 후 PATH 또는 환경변수 SNAP_HOME.

'snaphu 없음' → WSL 에 snaphu. 언래핑이 실패하면 파라미터 사다리 4단계가 자동으로 돌고, 그래도 안 되면 unwrap_retry.json 에 사유.

OSM 504 → 자동 재시도 3회. 캐시(osm_roads_500m.json)가 있으면 캐시.

중간에 죽음 → 같은 명령 다시. 받은 SLC 는 재사용. 결과.md 에 '예외:' 줄이 남음.

'교면 위 점 0' → 교량이 작거나 궤도 방향이 불리함. 계획(3.7)에서 장면 수·궤도를 먼저 볼 것.

# 7. 지금까지 돌린 교량 (docs/bridges/)

| 교량 | 점 | CRI | 잔차고도(교면−지면) | 감사 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청양교 | 44 | 0.784 | +12.5 ± 6.4 m | 보고 가능 | 25시점 — 속도 CI 넓음 |
| 정자교 | 12 | 0.569 | +5.2 ± 1.2 m (z 4.3) | 조건부 | 2023-04-05 붕괴 교량 — 관측으로 못 봄 |
| 내곡교 | 34 | 0.821 경고 | — | 보고 가능 | 건기연 브리프 같은 교량 (PS 35 vs 32) |
| 칠백로 | 22 | 0.808 경고 | — | 조건부 |  |
| 상규 | 3 | 0.879 위험 | — | 보고 가능 | 점 3개 — 판정 신뢰도 낮음 |
| 동수원 | 77 | 0.729 | — | 보고 불가 | CSV 890 m vs OSM 1227 m |

여러 교량을 한 번에: `.venv\Scripts\python scripts\bridge_run.py --batch docs\bridges\batch.json`